| N п/п | Оборудование | Наименование методики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 7-осевое измерительное устройство Hexagon MI 8525 с системой лазерного сканирования RS6 | 1. Измерение геометрических размеров и взаимного расположения элементов деталей сложной формы. Принцип действия основан на вычислении координат измерительного элемента машины с помощью данных от датчиков углового перемещения и данных о длинах сегментов между датчиками углового перемещения. В качестве измерительных головок используется набор контактных щупов разных диаметров. 2. Высокоскоростное трехмерное сканирование поверхностей и деталей различного качества обработки и материала. В качестве сканирующей системы используется бесконтактный лазер синего цвета. При использовании лазерного сканера определяются координаты множества точек на измеряемой поверхности в пределах поля зрения сканера. Базой для определения координат точек служит ширина окна сканирования и фокусное расстояние, величины которых различны для разных моделей. Сканер обеспечивает высокоскоростное трехмерное сканирование поверхностей и деталей различного качества обработки и материала. Благодаря горизонтально ориентированной линии лазерного сканирования шириной 192 мм и полностью автоматической настройке времени экспозиции, сканер RS6 делает бесконтактную трехмерную оцифровку быстрее, легче и точнее, чем когда-либо ранее. |
| 2. | Профилометр SJ-210 | Измерение шероховатости прямолинейных поверхностей. Действие прибора основано на механическом ощупывания неровностей профиля алмазным щупом и преобразования его колебаний в значения шероховатости микропроцессорным блоком. В качестве щупа используется алмазный наконечник радиусом 2 мкм. |